# ITU-R SA.2427-0
原文页码定位与分析说明

150.05–153 MHz射电天文限制、406.1–420 MHz共用结论及典型隔离距离案例

文档用途 本文件将前述答复整理为可直接引用和讲解的Word文档，重点给出原文PDF页码、报告内部印刷页码、对应章节与表格，以及相关计算过程和适用范围。

依据文件：Report ITU-R SA.2427-0（09/2018），共256个PDF页面

整理日期：2026年9月22日

# 1. 快速定位表

下表给出最需要查看或截图的原文位置。由于PDF包含封面和前言，PDF阅读器页码通常比报告正文印刷页码大2页。

| 内容 | PDF阅读器页码 | 报告印刷页码 | 章节/表格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.05–153 MHz最终汇总结论 | 第249页 | 第247页 | 第10章，表10-2 |
| 射电天文详细分析全文 | 第125–131页 | 第123–129页 | 第9.11节，Study 9.11 |
| 射电天文保护门限 | 第125页 | 第123页 | 表9.11-1 |
| 地球站最小耦合损耗计算 | 第128–129页 | 第126–127页 | 表9.11-4 |
| 697 km与560 km隔离距离 | 第129页 | 第127页 | 第9.11.2.1节 |
| Study 9.11总结 | 第130–131页 | 第128–129页 | 第9.11.5节 |
| 406.1–420 MHz最终汇总结论 | 第251页 | 第249页 | 第10章，表10-2 |
| 陆地移动业务详细分析 | 第69–76页 | 第67–74页 | 第9.4节 |
| 固定业务详细分析 | 第76–81页 | 第74–79页 | 第9.5节 |
| 国际空间站/空间研究分析 | 第113–124页 | 第111–122页 | 第9.10节 |

# 2. 页码换算说明

这份PDF有封面和前言，因此存在两套页码：一套是PDF阅读器从封面开始计数的物理页码，另一套是页面顶部或底部印刷的报告正文页码。

换算示例 PDF第129页对应报告正文印刷第127页。查找原文时，建议优先使用PDF阅读器页码；在技术报告中引用时，可同时标注两套页码。

# 3. 150.05–153 MHz射电天文限制结论

## 3.1 最终汇总结论的位置

最终结论位于PDF第249页、报告印刷第247页的第10章表10-2。表中150.05–153 MHz一行对地对空（E-s）和空对地（s-E）均标为“No”，并将依据指向Study 9.11（RAS）。

| 频段 | 地对空 E-s | 空对地 s-E | 原文依据 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.05–153 MHz | No | No | Study 9.11，Radio Astronomy Service |

## 3.2 详细分析的位置与范围

完整分析集中在PDF第125–131页（报告第123–129页）的第9.11节。该节依次处理射电天文保护门限、卫星空对地下行、地球站地对空上行、单源与聚合效应以及带外/杂散发射。

| 分析内容 | PDF页码 | 报告页码 |
| --- | --- | --- |
| RAS保护门限，表9.11-1 | 125 | 123 |
| 单颗NGSO卫星空对地下行分析 | 125–128 | 123–126 |
| 空对地下行聚合干扰讨论 | 128 | 126 |
| 地球站地对空单源最小耦合损耗，表9.11-4 | 128–129 | 126–127 |
| 697 km和560 km隔离距离 | 129 | 127 |
| 空对地下行带外/杂散发射 | 129 | 127 |
| 地对空上行带外/杂散发射 | 130 | 128 |
| Study 9.11总结 | 130–131 | 128–129 |

## 3.3 射电天文保护门限

表9.11-1采用ITU-R RA.769-2给出的射电天文保护门限。由于射电天文接收的是极弱宇宙射电信号，其允许干扰功率远低于一般通信或雷达系统。

| RAS频段 | 输入干扰功率门限 | pfd门限 | 频谱pfd门限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 150.05–153 MHz | −199 dBW | −194 dB(W/m²) | −259 dB(W/(m²·Hz)) |
| 406.1–410 MHz | −203 dBW | −189 dB(W/m²) | −255 dB(W/(m²·Hz)) |

## 3.4 空对地：卫星发射干扰射电天文站

报告分别对300 km和1 000 km轨道高度、5°低仰角和90°天顶方向、152 MHz和408 MHz场景进行单干扰源计算。传播损耗考虑自由空间损耗、大气气体衰减和电离层损耗。

表9.11-2和表9.11-3表明，单颗卫星空对地发射已经超过射电天文保护门限约47–71 dB。多卫星epfd聚合研究尚未完成，但报告预计聚合干扰会进一步增大，因此空对地同频共用被判定为不可行。

# 4. 射电天文隔离的典型量化案例

核心定位 案例从PDF第128页（报告第126页）的表9.11-4开始；最具代表性的697 km和560 km数值位于PDF第129页（报告第127页）。

## 4.1 计算对象和假设

干扰源为单个短期任务NGSO卫星地球站的地对空发射。

地球站发射功率17 dBW，信号带宽25 kHz。

射电天文站位于地球站天线旁瓣方向，朝向RAS站的地球站天线增益假设为6 dBi。

地球站活动因子100%，天线高度1.5 m。

采用ITU-R P.452-16传播模型，包含自由空间、光滑地球绕射、对流层散射和地物杂波衰减。

大气单位距离衰减假设为0 dB/km。

## 4.2 量化结果

| 地球站场景 | 对应RAS频段宽度 | 所需隔离距离 |
| --- | --- | --- |
| 152 MHz地球站 → 150.05–153 MHz RAS | 2.95 MHz | 697 km |
| 408 MHz地球站 → 406.1–410 MHz RAS | 3.90 MHz | 560 km |

Study 9.11总结中将697 km概括为“约700 km”。报告认为，如此大的地理隔离距离使同频共用很难实现。

该节没有继续完成多地球站聚合计算，因为单个地球站已经产生很高的超限量；进一步聚合只会使结果更严重。

## 4.3 邻频和带外结论

报告利用SA.2426提供的实测杂散发射数据分析带外兼容性，并提出空对地方向的新划分至少应距离两个RAS频段边缘约1.5 MHz。该数值仅是单干扰源估计，真实保护带宽仍需epfd动态聚合仿真确定。

# 5. 406.1–420 MHz“地对空和空对地均不可行”结论

## 5.1 最终汇总表的位置

结论位于PDF第251页、报告印刷第249页的表10-2。406.1–420 MHz一行的带宽为13.9 MHz，地对空和空对地均标为“No”。

| 频段 | 带宽 | 地对空 E-s | 空对地 s-E |
| --- | --- | --- | --- |
| 406.1–420 MHz | 13.9 MHz | No | No |

## 5.2 该结论由多项研究共同支撑

原文不是用一个统一模型直接得出整个406.1–420 MHz的结论，而是分别分析现有业务，再在表10-2中综合归纳。

| 受保护业务/系统 | 覆盖频段或频点 | 详细研究 | PDF页码 | 主要结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| COSPAS-SARSAT生命安全系统 | 406–406.1 MHz及邻频 | 第7节 | 约30–32 | 406.1 MHz附近需保护带并避免新空间操作业务发射 |
| 陆地移动业务 | 406.1–420 MHz | Study 9.4 | 69–76 | 卫星下行和地球站上行均不可行 |
| 固定业务 | 406.1–420 MHz | Study 9.5 | 76–81 | 卫星下行和地球站上行均不可行 |
| 空间研究/ISS系统 | 414.2、417.1 MHz | Study 9.10 | 113–124 | 研究的双向场景超过保护准则 |
| 射电天文业务 | 406.1–410 MHz | Study 9.11 | 125–131 | 同频共用困难/不可行 |

## 5.3 陆地移动业务：Study 9.4

Study 9.4位于PDF第69–76页。报告采用ITU-R M.1808中的移动基站和移动台参数，以I/N = −6 dB为一般保护准则；对公共保护和灾害救援等高保护需求应用，可采用I/N = −10 dB。

单颗NGSO卫星下行对基站和移动台的保护门限超限最高超过39 dB；考虑多颗同频卫星后，聚合干扰更严重。对于地球站地对空发射，所需360°排斥区过大，因而两个方向均不可行。

## 5.4 固定业务：Study 9.5

Study 9.5位于PDF第76–81页。空对地下行中，单颗NGSO卫星对固定业务保护门限的超限约为36 dB，多星聚合后会更严重。地对空方向则需要很大的地理隔离距离，因而报告判定两个方向均不可行。

## 5.5 空间研究/国际空间站：Study 9.10

Study 9.10位于PDF第113–124页，主要研究国际空间站空间对空间通信系统的414.2 MHz主频和417.1 MHz备用频率。

建立8类双向干扰场景，包括ISS电台干扰NGSO卫星/地球站，以及NGSO卫星/地球站干扰ISS接收机。

采用300颗卫星和300个一一对应地球站。

动态仿真持续7天，时间步长20 s。

轨道传播考虑J2摄动和WGS-84地球扁率。

统计最小安全距离、排斥半径、干扰事件时间百分比和接收功率。

在所研究的具体系统参数和运行假设下，多个场景超过保护准则，报告认为在410–420 MHz内这些场景不能共用。

## 5.6 射电天文约束的实际覆盖范围

射电天文分析覆盖的是406.1–410 MHz，而不是整个406.1–420 MHz。整个频段的“No/No”结论，是由射电天文、陆地移动、固定、COSPAS-SARSAT和ISS空间研究等多项独立研究共同支撑的综合结论。

# 6. 结论的适用范围与正确表述

适用范围提醒 表10-2中的“No”针对SA.2426定义的短期任务非GSO卫星及地球站典型参数，并基于SA.2427采用的传播、天线、运行与保护准则假设。它不应被扩大解释为任何参数、任何空间操作系统在相关频段都绝对不可能工作。

更严谨的表述为：按SA.2426给出的典型参数，在SA.2427所研究的条件下，150.05–153 MHz主要受射电天文极低保护门限限制；406.1–420 MHz则由移动、固定、射电天文、COSPAS-SARSAT和ISS空间研究等多项独立兼容性分析共同支持No/No结论。

# 7. 推荐截图和引用位置

PDF第125页：表9.11-1，射电天文保护门限。

PDF第128页：表9.11-4开始，地球站最小耦合损耗计算。

PDF第129页：697 km和560 km隔离距离，是最适合展示的量化案例。

PDF第130–131页：Study 9.11总结，含47–71 dB超限、约700/560 km隔离和1.5 MHz保护带结论。

PDF第249页：表10-2中150.05–153 MHz的No/No汇总。

PDF第251页：表10-2中406.1–420 MHz的No/No汇总及对应研究索引。

# 8. 一句话总结

总结 150.05–153 MHz的结论有完整的保护门限、单星下行、P.452最小耦合损耗和地理隔离分析；最典型的697 km与560 km案例位于PDF第129页。406.1–420 MHz的No/No结论位于PDF第251页，是移动、固定、射电天文、COSPAS-SARSAT和ISS空间研究等多项分析的综合汇总。