# ITU-R M.2046-0 与
Report ITU-R RS.2537-0
详细解读与工程应用指南

非GSO移动卫星系统保护准则 · 星载SAR对RNSS脉冲干扰评估

| 文献一 | Recommendation ITU-R M.2046-0（12/2013，现行主版本） |
| --- | --- |
| 文献二 | Report ITU-R RS.2537-0（09/2023，现行报告） |
| 编制目的 | 用易于理解的方式梳理研究对象、参数、公式、判据、算例与工程使用边界 |
| 版本核对日期 | 2026年9月17日 |

说明：本文为技术研读与工程方法提炼，不替代ITU正式文本、现行《无线电规则》或主管部门的频率指配与协调结论。

# 目录

提示：在Word中右击目录并选择“更新域”，即可显示或刷新页码。

# 1  两份文献的定位与关系

先建立正确认识：M.2046-0是ITU-R建议书，给出一个具体非GSO移动卫星系统（ARGOS4）在399.9–400.05 MHz上行频段的系统描述和保护准则；RS.2537-0是ITU-R报告，给出1215–1300 MHz星载SAR对RNSS地面接收机脉冲干扰的代表性参数、分析方法和算例。两者频段、系统和干扰机理不同，数值不能相互套用，但“从接收机机理推导保护准则”的方法可以互相借鉴。

| M.2046 399.9–400.05 MHz 非GSO MSS上行 | 核心机理 宽带噪声抬升噪声底；窄带谱线占用检测资源 | RS.2537 1215–1300 MHz SAR脉冲干扰RNSS | 共同方法 接收功率→接收机响应→性能劣化→时间概率/保护判据 |
| --- | --- | --- | --- |

M.2046的重点是“受扰系统能承受多少干扰”。它从ARGOS4的噪声温度、最低可用信号、误码率目标和载波检测结构出发，分别推导宽带噪声和窄带干扰门限。

RS.2537的重点是“如何把星载SAR脉冲参数转换为RNSS接收机性能劣化”。它先检查前端损坏与饱和，再根据脉冲占空比、接收机恢复时间和频谱重叠计算有效信号损失，并与RNSS允许劣化比比较。

| 比较维度 | ITU-R M.2046-0 | Report ITU-R RS.2537-0 |
| --- | --- | --- |
| 文献性质 | 建议书：给出推荐保护准则 | 报告：给出技术参数、分析方法与算例 |
| 频段 | 399.9–400.05 MHz | 1215–1300 MHz |
| 受扰系统 | 非GSO MSS ARGOS4星上接收机 | RNSS空对地接收地球站 |
| 干扰方向 | 地面发射源→低轨卫星 | 星载SAR→地面RNSS接收机 |
| 主要干扰类型 | 宽带噪声、窄带谱线 | 强/弱脉冲RFI，叠加连续干扰 |
| 最终指标 | spfd或pfd＋不超过1%时间 | 峰值功率、生存/饱和、PDC、等效噪声劣化比 |
| 工程作用 | 规定保护ARGOS4所需的输入干扰上限 | 给出SAR–RNSS初步兼容性评估流程 |

# 2  ITU-R M.2046-0：ARGOS4非GSO移动卫星系统的特性与保护准则

## 2.1  文献要解决的问题

M.2046-0描述了一个在399.9–400.05 MHz频段工作、方向为地对空的非GSO移动卫星业务系统，并给出保护该系统免受宽带噪声和窄带干扰的准则。建议书采用的代表系统是ARGOS4数据采集系统，因此文中门限首先是ARGOS4专用门限，而不是所有400 MHz卫星接收机的通用门限。

来源与定位：Recommendation ITU-R M.2046-0，Scope、recommends 1–2及Annex 1。ITU官方目录将M.2046-0列为现行主版本。

频段理解：该建议书形成于2013年。正文中关于RNSS在该频段的历史性划分日期应按当时《无线电规则》理解；开展当前项目时仍需另行核对最新《无线电规则》和国家频率划分。

## 2.2  ARGOS4系统怎样工作

| 数据采集平台DCP 传感器、浮标、动物跟踪器等 通常低增益天线 | 399.9–400.05 MHz上行 400 bit/s Manchester编码PSK 消息前含160 ms纯载波 | 低轨ARGOS4卫星 星上解调并复用 载荷接收机搜索弱载波 | 任务数据下传 1670–1710、7750–7850、8025–8400 MHz；另有465.9875 MHz专用下行 |
| --- | --- | --- | --- |

ARGOS数据采集平台通常功率较低、天线增益较小，且环境和安装方式差异大。卫星接收机必须从大范围覆盖区内同时发现并处理许多弱信号。系统采用星上解调，因此上行接收性能可以与后续下行链路性能分开分析。

| 项目 | 原文代表值 | 易懂解释 |
| --- | --- | --- |
| 上行频段 | 399.9–400.05 MHz | DCP向低轨卫星发送数据 |
| 数据速率 | 400 bit/s | 低速遥测，强调覆盖与低功耗而非高速率 |
| 调制/编码 | Manchester编码、PSK | 便于时钟恢复与星上解调 |
| 消息前导 | 160 ms未调制载波 | 供星上频谱分析器发现载波并建立锁定 |
| DCP天线 | 典型低增益；40°仰角最大约3 dBi | 平台形态和安装环境使接收功率差别较大 |
| 卫星接收天线 | RHCP/LHCP增益随卫星天底角变化 | 必须用动态方向增益，不能始终使用峰值增益 |

## 2.3  为什么要分别规定宽带和窄带干扰

| 干扰类型 | 接收机看到的现象 | 主要后果 | 保护量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽带噪声 | 整个接收带宽内噪声底升高 | Eb/N0下降、误码率上升 | 频谱功率通量密度spfd |
| 窄带干扰 | FFT中出现离散谱线，类似消息前导纯载波 | 触发虚假检测、占用星上数据恢复单元，降低并发容量 | 19 Hz分辨带宽内pfd |

这一区分十分关键。宽带噪声主要是“把噪声底抬高”；窄带干扰即使总功率不大，只要在一个很窄的频率单元中形成明显谱线，也可能被接收机误认为ARGOS信标前导，从而消耗处理资源。

## 2.4  宽带噪声保护准则如何推导

1. 建立接收机噪声基线：噪声系数3 dB，最坏背景噪声温度1200 K，天线至接收机损耗1.6 dB，得到接收机输入系统噪声温度1214 K。

2. 将系统噪声温度换算为噪声谱密度：N₀ = −197.8 dB(W/Hz)。

3. 采用最低接收信号C = −160 dBW。该条件下有效Eb/N₀约为8.3 dB。

4. 为达到BER = 2×10⁻⁴，需要的最低Eb/N₀约为8 dB，因此新增干扰最多只能消耗0.3 dB余量。

5. 把0.3 dB退化换算为新增噪声与热噪声之比，得到I₀/N₀约为−11.5 dB，I₀ = −209.3 dB(W/Hz)。

6. 根据天线峰值方向的有效孔径0.105 m²，并补偿1.6 dB馈线损耗，将接收机输入噪声密度换算为空间中的spfd门限。

0.3 dB = 10·log₁₀[(N₀ + I₀)/N₀]

新增宽带干扰只允许使总噪声增加0.3 dB

I₀/N₀ = 10^(0.3/10) − 1 ≈ 0.0715 ≈ −11.5 dB

新增干扰噪声约为热噪声的7.15%

Aₑ = G·λ²/(4π)

用接收天线增益把接收功率密度换算为空间功率通量密度

宽带保护结果：ARGOS4接收天线处的最大可接受聚合宽带噪声spfd为 −197.9 dB(W/(m²·Hz))，在卫星视场内超过该值的时间不得超过1%。对典型1600 Hz ARGOS4信号带宽，等效pfd约为 −165.8 dB(W/m²)。

原文还指出，按ITU-R M.1475的性能目标推导，相关不可用时间可能只有0.018%；M.2046最终采用1%作为建议书中的时间判据。文献没有进一步解释为何选择更宽松的1%，因此项目中不应自行把这个1%解释为接收机物理极限。

## 2.5  窄带干扰保护准则如何推导

ARGOS4消息以160 ms纯载波开始。星上接收机用频谱分析器和FFT持续搜索离散载波，频率分辨率为19 Hz。任何超过检测门限的窄带谱线都会被分配给一个星上数据恢复单元（DRU）继续处理。若窄带干扰被误判为信标，就会占用有限的DRU资源，直接降低系统同时处理真实消息的能力。

1. 接收机要求最弱可检测载波满足Cmin/N₀ > 21 dB(Hz)。

2. 采用N₀ = −197.8 dB(W/Hz)，得到接收机输入端Cmin = −176.8 dBW。

3. 补偿天线到接收机之间1.6 dB损耗，换算到天线端为−175.2 dBW。

4. 采用最大天线有效孔径换算为pfd，得到−165.4 dB(W/m²)。

Cmin = N₀ + 21 dB(Hz) = −176.8 dBW

19 Hz谱线只要越过接收机检测门限，就可能触发虚假信标处理

窄带保护结果：在ARGOS4接收天线处，每个窄带干扰在19 Hz分辨带宽内的最大pfd为 −165.4 dB(W/m²)，超过该值的时间同样不得超过卫星视场时间的1%。

建议书正文使用“每个窄带干扰”来表述门限；附件在结论中同时强调窄带谱线的聚合影响。工程上应逐谱线检查峰值，也要检查多个谱线同时触发处理资源后造成的总容量损失。后一项是基于接收机工作机理的工程解释，原文没有给出统一的DRU占用数量门限。

## 2.6  M.2046最终可直接使用的保护准则

| 干扰类别 | 保护准则 | 统计时间 | 保护对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽带噪声 | 聚合spfd ≤ −197.9 dB(W/(m²·Hz)) | 超过门限不得多于卫星视场时间的1% | ARGOS4误码率/噪声余量 |
| 窄带干扰 | 19 Hz内每个干扰pfd ≤ −165.4 dB(W/m²) | 超过门限不得多于卫星视场时间的1% | 载波检测与星上处理容量 |

## 2.7  参数取值依据与不能直接外推的地方

| 参数 | 文献取值 | 取值依据/含义 | 项目使用建议 |
| --- | --- | --- | --- |
| 背景噪声温度 | 1200 K | 欧洲工业噪声条件下的最坏实测背景 | 应按任务区域和在轨测量修正 |
| 噪声系数 | 3 dB | ARGOS4典型接收机参数 | 不能代替其他星上接收机规格 |
| 最低接收信号 | −160 dBW | ARGOS4设计最弱工作点 | 应换成本项目灵敏度/链路预算值 |
| 允许Eb/N₀退化 | 0.3 dB | 8.3 dB工作点与8 dB BER要求之差 | 属于具体波形和译码目标的剩余余量 |
| FFT分辨带宽 | 19 Hz | ARGOS4纯载波搜索结构 | 其他接收机的窄带门限会随检测带宽改变 |
| 1%时间 | 卫星视场内 | 建议书规定的统计判据 | 应明确统计窗口、卫星视场定义和聚合场景 |

M.2046的使用边界：它只描述一个ARGOS4系统，并不提供399.9–400.05 MHz所有MSS系统的统一参数，也没有给出多星座动态聚合仿真的完整流程。使用时应把它视为“接收机专用保护准则”，而不是频段通用I/N门限。

# 3  Report ITU-R RS.2537-0：星载SAR对RNSS接收机的脉冲干扰评估

## 3.1  报告的目的和适用范围

RS.2537-0面向1215–1300 MHz频段，给出六类代表性星载SAR、若干RNSS地面接收机的参数，以及把SAR脉冲干扰换算为RNSS性能劣化的通用分析方法和算例。它用于单个SAR对单个RNSS空对地接收地球站的初步评估，尚未验证用于航天器上的RNSS空对空接收机。

原报告正文引用Recommendation ITU-R RS.2160作为上层程序文件；该报告发布后，相关正式建议书以RS.2165-0编号批准。本文在介绍原报告时保留其原始引用，在工程关系说明中按现行RS.2165理解。

来源与定位：Report ITU-R RS.2537-0，Scope、Annex 1与Annex 2；现行ITU-R报告目录仍列有RS.2537。

报告不是最终协调结论：RS.2537给出的是“初步、代表性、偏保守”的分析方法。若初评超限，应使用真实轨道、真实天线方向图、实测接收滤波器、实际恢复时间和多源聚合条件进行详细分析。

## 3.2  六类代表性SAR参数

| 系统 | 高度 km | 峰值功率 W | 天线增益/峰值EIRP dB | 带宽 MHz | 脉宽 μs | 最大PRF Hz | 占空比 % | 视角 ° |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SAR1 | 400 | 3200 | 36.4 / 71.5 | 40 | 33.8 | 1736 | 5.87 | 20–55 |
| SAR2 | 568 | 1200 | 33.0 / 63.8 | 15 | 35 | 1607 | 5.62 | 35 |
| SAR3 | 757 | 3200 | 35.0 / 68.4 | 78 | 78 | 2400 | 18.7 | 30 |
| SAR4 | 628 | 3950 | 34.7 / 70.7 | 84 | 43–71 | 1620–2670 | 11.5 | 7.2–59 |
| SAR5 | 628 | 6120 | 36.6 / 74.5 | 14或28 | 37–67 | 1050–1860 | 7.0 | 7.2–59 |
| SAR6 | 628 | 6120 | 36.6 / 74.5 | 28 | 18–43 | 1550–3640 | 6.8 | 7.2–59 |

六类系统均采用线性调频脉冲和太阳同步轨道。它们覆盖不同高度、天线孔径、峰值EIRP、带宽、脉宽和占空比，用于代表现实SAR的宽参数范围。报告明确说明，算例选择的是对所研究RNSS接收机产生最坏干扰的特性，而不是每个SAR的日常平均工作状态。

报告不仅给出峰值增益，还给出SAR1至SAR6的分段二维天线方向图方程。这样在详细分析时可以根据卫星姿态、波束视角和接收机方向计算瞬时增益，而不是把峰值天线增益应用到整个过境过程。

## 3.3  RNSS接收机为什么必须分类型分析

不同RNSS接收机在天线增益、射频带宽、预相关滤波器、系统噪声温度、ADC量化、AGC、脉冲消隐、输入饱和点和过载恢复时间上差别很大。因此，同一SAR脉冲对不同接收机的影响可能相差几十dB或数倍占空比。

| 接收机示例 | 输入饱和电平 | 生存电平 | 恢复时间 | NLIM | 允许新增脉冲劣化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SBAS地面参考接收机 | −135 dBW（1 MHz） | −10 dBW | 1 μs | 1 | 0.2 dB |
| 高精度半无码接收机 | −120 dBW | −20 dBW | 1 μs | 2 | 0.2 dB |
| 航空导航FDMA接收机 | −80 dBW | −1 dBW | 1–30 μs | 1 | 0.1 dB |
| 室内定位接收机 | −70或−100 dBW（类型相关） | −20或−17 dBW | 30 μs | 表9未给完整基线 | 需详细分析 |

NLIM表示ADC饱和电压相对于AGC建立的1σ噪声电压之比。1 bit硬限幅接收机常取NLIM=1；具有脉冲消隐的接收机可取NLIM=0。这个参数决定同一脉冲占空比如何映射为相关器后的等效噪声。

## 3.4  干扰机理：损坏、饱和和性能劣化不是一回事

| 层级 | 物理现象 | 判据 | 后果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端生存 | LNA、滤波器、限幅器等承受过高峰值或平均功率 | 与receiver survival level比较 | 可能造成永久损坏 |
| 输入饱和/压缩 | 增益压缩、限幅或ADC削顶 | 与input saturation level比较 | 干扰脉冲期间及恢复时间内有用信号丢失 |
| 性能劣化 | 强脉冲造成时间空白；弱脉冲抬高等效噪声 | PDC、RI和允许劣化比 | C/N₀下降、捕获/跟踪性能恶化 |

关键区别：“不会烧毁”不等于“不会干扰”。RS.2537的算例中，SAR峰值通常远低于RNSS生存电平，却经常高于输入饱和点，因此仍需继续计算性能劣化。

## 3.5  两级评估流程

| 第一级：峰值功率 最坏几何、主瓣、极化、自由空间损耗 | 比较生存电平 超过→存在硬件风险 停止简单评估 | 比较饱和区 低于生存但高于“饱和点−15 dB”→继续 | 第二级：性能劣化 计算频谱重叠、PDC、RI、基线干扰和允许劣化 |
| --- | --- | --- | --- |

Pᵣ,pk = Pₜ,pk + Gₜ + Gᵣ − LFS − Lpol − Lother

所有量采用dB制；损坏/饱和初筛一般不计接收机窄带滤波带来的有利抑制

报告在初筛中采用共频、SAR主瓣照射RNSS接收机的最坏情况。自由空间损耗通常按1250 MHz计算；若SAR波形与某一RNSS具体通带重叠，则详细计算应在对应RNSS信号中心频率上求损耗。

如果接收峰值低于生存电平，但高于“输入饱和点以下15 dB”的筛查线，就进入性能劣化计算。原报告没有给出15 dB的器件级推导，因此应把它理解为保守的工程筛查带，而不是新的物理饱和定义。

## 3.6  强脉冲参数PDC：接收机有多少时间看不到有用信号

PDCⱼ = (PWⱼ,eff + τᵣ) · PRFⱼ

强脉冲超过饱和/消隐门限时，脉冲宽度和过载恢复时间都计入丢失时间

PWₑff = PW · (Δf / Chirpwidth)

只有落入RNSS预相关通带的chirp部分计入有效脉宽

PDC不是简单照搬SAR发射占空比。它同时受接收机滤波器、SAR中心频率、chirp带宽和接收机恢复时间影响。若频谱完全不重叠，Δf=0，初步模型中的PDC为0；若缺少滤波器衰减数据，报告建议在初评中采用频谱重叠因子1，作为最坏情况。

PDCtotal = 1 − ∏ⱼ(1 − PDCⱼ)

多个异构强脉冲源的时间覆盖率不能简单相加，应计算“至少一个脉冲出现”的概率

## 3.7  弱脉冲参数RI：未触发饱和的脉冲如何抬高噪声

Rᵢ = Σ [Pᵢ · dcᵢ / (N₀ · BW)]

将低于门限脉冲的平均功率密度与接收机热噪声谱密度比较

RItotal = Σ Rⱼ

弱脉冲的平均噪声贡献按功率线性相加

RS.2537把超过门限的脉冲归入PDC，把低于门限的脉冲归入RI。再与热噪声N₀、连续宽带干扰I₀,WB和ADC参数NLIM共同代入一般有效噪声密度公式。这样可以在同一框架内同时处理已有地面雷达、航空雷达、SAR和连续干扰。

## 3.8  从PDC到性能劣化

一般情况下，应使用报告式(7)，把基线PDC、基线RI、连续宽带干扰比I₀,WB/N₀、NLIM以及新增脉冲源共同带入。对于NLIM=1的硬限幅接收机，且弱脉冲贡献可忽略时，式(7)可简化为下面的直观表达。

Dlinear = 1 / (1 − PDCY)²

D表示加入新脉冲源后等效噪声与基线等效噪声之比

DdB = −20·log₁₀(1 − PDCY)

PDC越大，信号被切掉的时间越长，等效性能劣化越大

已有基线干扰不能被忽略。新增源加入后，强脉冲空白时间按未受扰时间相乘，弱脉冲噪声贡献线性相加：

(1 − PDCbase+Y) = (1 − PDCbase)(1 − PDCY)

RIbase+Y = RIbase + RY

允许劣化不是总容限：表9中的0.1 dB或0.2 dB是“新规划脉冲源在既有干扰基线之外可占用的新增预算”，不是接收机允许的总干扰劣化。

## 3.9  三组峰值功率算例说明了什么

| RNSS接收机 | SAR最大接收峰值范围 | 饱和电平 | 生存电平 | 初筛结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QZSS室内定位 | 约−83.16至−70.05 dBW | −70 dBW | −20 dBW | 不致损坏；多数结果位于饱和点15 dB范围内，应做性能评估 |
| GPS SBAS地面参考 | 约−91.16至−78.05 dBW | −135 dBW | −10 dBW | 不致损坏；远高于饱和点，必须做性能评估 |
| GLONASS航空导航 | 约−82.16至−69.05 dBW | −80 dBW | −1 dBW | 不致损坏；多数结果高于饱和点，必须做性能评估 |

## 3.10  SAR5对SBAS地面参考接收机的算例

算例假定SAR5在一段名义时间内使SBAS接收机进入饱和。SBAS预相关滤波器采用以1227.6 MHz为中心、20.5 MHz矩形等效带宽，恢复时间取1 μs。SAR5的chirp中心频率可选1236.5、1257.5和1278.5 MHz，带宽可选14或28 MHz。

| SAR5中心频率 | chirp带宽 | 频谱重叠比 | PDC范围 | 计算劣化 | 与0.2 dB比较 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1236.5 MHz | 14 MHz | 0.5964 | 4.280%–4.361% | 最大0.387 dB | 超限 |
| 1236.5 MHz | 28 MHz | 0.5482 | 3.942%–4.023% | 最小0.349 dB | 超限 |
| 1257.5 MHz | 14/28 MHz | 0 | 0 | 0（简化矩形模型） | 不重叠 |
| 1278.5 MHz | 14/28 MHz | 0 | 0 | 0（简化矩形模型） | 不重叠 |

算例的核心启示：中心频率是否与受扰接收机的实际预相关通带重叠，可能比单纯降低峰值功率更有效。频率规划必须基于接收机滤波响应，而不能只看整个1215–1300 MHz频段是否重叠。

报告强调，超出0.2 dB只代表初评未通过，需要进一步详细分析；它不是在没有真实轨道和方向图的情况下直接判定系统不可运行。

## 3.11  SAR5对GLONASS接收机的算例

由于缺少GLONASS预相关滤波器在所需衰减电平处的有效带宽，算例采用频谱重叠因子1，即假定整个脉冲都有效进入接收机。这是明确的最坏情况假设。

| 恢复时间 | PRF/脉宽组合 | PDC | 劣化 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 μs | 1050 Hz / 67 μs | 7.14% | 约0.64 dB（最大） | 超过0.1 dB，需要详细分析 |
| 1 μs | 1860 Hz / 37 μs | 7.07% | 同量级 | 超过允许值 |
| 30 μs | 1050 Hz / 67 μs | 10.18% | 约0.93 dB量级 | 恢复时间显著增加劣化 |
| 30 μs | 1860 Hz / 37 μs | 12.46% | 约1.16 dB | 超过允许值，需要详细分析 |

这个算例说明，过载恢复时间不是次要参数。脉冲本身可能只有几十微秒，但如果接收机每次过载后还要恢复30 μs，累计PDC会明显增大。实际项目必须通过设备规范或射频注入试验获得恢复时间，不能默认使用1 μs。

## 3.12  RS.2537的局限与详细分析应补充的内容

• 报告主要是单个SAR对单个RNSS接收机的初步评估；多个SAR同时照射的聚合影响需要另行计算。

• 许多算例用“主瓣照射、共频、持续数分钟饱和”作为保守条件；实际动态场景应由轨道、姿态、波束时序和站址共同决定。

• 表中RNSS接收机不覆盖所有已部署设备，尤其不能代表所有多星座、宽带或具有专有消隐算法的接收机。

• 缺少真实滤波器衰减曲线时采用重叠因子1，会高估有效脉宽；详细分析应进行发射谱与接收滤波器的积分。

• 接收机天线方向图、极化、下半球增益、AGC、ADC位数、限幅器和恢复时间均可能显著改变结果。

• 初评超限后，应采用真实的峰值功率时间历程，而不是只用一个固定最坏值。

报告给出的聚合缓解方向：当多个星载有源传感器可能同时照射同一RNSS接收机时，一个直接的缓解方法是EESS运营方进行运行协调，例如错开成像时段、区域、中心频率或工作模式。

# 4  两篇文献的共同分析思想

1. 先定义受扰接收机，而不是先假设一个通用I/N门限。M.2046从ARGOS4接收结构出发，RS.2537从不同RNSS接收机的饱和、恢复和量化结构出发。

2. 把干扰划分为不同机理。M.2046分宽带噪声与窄带谱线；RS.2537分硬件生存、强脉冲空白、弱脉冲噪声和连续干扰。

3. 保护准则必须对应性能指标。M.2046对应BER和处理容量；RS.2537对应RNSS等效噪声和允许性能劣化比。

4. 频谱重叠和接收滤波必须显式建模。只有进入实际接收通带的能量才参与性能计算。

5. 时间统计不可缺少。M.2046用视场内1%时间；RS.2537用PDC并要求最终详细分析恢复真实时间历程。

6. 聚合干扰不能只做单源相加。强脉冲用概率并集，弱脉冲用功率相加，多个卫星还需运行协调和动态仿真。

| 通用工程步骤 | M.2046中的体现 | RS.2537中的体现 |
| --- | --- | --- |
| 1. 定义系统与业务 | ARGOS4非GSO MSS上行 | SAR与RNSS接收地球站 |
| 2. 建立接收机参数 | Tsys、NF、检测带宽、Cmin | 饱和、生存、恢复、NLIM、滤波器 |
| 3. 识别干扰机制 | 宽带噪声/窄带虚警 | 损坏/饱和/强脉冲/弱脉冲 |
| 4. 计算耦合 | spfd/pfd与天线有效面积 | 峰值链路预算、天线方向图、极化 |
| 5. 映射性能 | Eb/N₀、BER、DRU容量 | PDC、RI、等效噪声劣化 |
| 6. 加入统计 | 视场时间1% | 脉冲时间占比、动态轨道时间历程 |
| 7. 判定与缓解 | 满足两类pfd门限 | 低于允许劣化；否则详细分析/协调 |

# 5  可直接用于项目的分析模板

## 5.1  输入参数清单

| 类别 | 至少需要的参数 |
| --- | --- |
| 干扰发射机 | 中心频率、峰值/平均功率、发射谱、脉宽、PRF、占空比、chirp方向和带宽、极化 |
| 发射天线 | 二维/三维方向图、峰值增益、扫描角、波束时序、旁瓣和后瓣 |
| 传播与几何 | 轨道/站址、斜距、可见窗口、姿态、自由空间损耗、附加传播损耗 |
| 受扰天线 | 方向图、极化、有效孔径、上/下半球增益、馈线损耗 |
| 接收机前端 | RF滤波器、压缩/饱和点、生存电平、限幅器、AGC、ADC位数和满量程 |
| 接收处理 | 预相关带宽、检测分辨带宽、恢复时间、脉冲消隐、积分时间、处理资源容量 |
| 性能与判据 | BER、C/N₀、允许劣化、不可用时间、处理容量或任务性能指标 |
| 背景环境 | 已有连续干扰、已有脉冲源、同时可见源数量和运行相关性 |

## 5.2  推荐计算流程

1. 核对频率划分和业务地位，明确受保护业务、干扰方向和统计时间窗口。

2. 用真实发射谱与接收滤波器计算频谱重叠；不要只比较中心频率。

3. 完成峰值链路预算，先检查硬件生存，再检查饱和/压缩。

4. 按接收机门限将脉冲分为强脉冲和弱脉冲，计算PDC与RI。

5. 叠加已有连续干扰与脉冲基线，计算新增源引起的性能劣化。

6. 进行轨道—姿态—波束动态仿真，得到峰值功率、PDC或spfd随时间的序列及CDF。

7. 进行多源聚合，重点分析同时照射、最坏频率组合和异常恢复时间。

8. 如果初评超限，逐项测试缓解措施：频率调整、带宽/脉宽/PRF优化、旁瓣降低、接收滤波、脉冲消隐和运行协调。

9. 用射频注入试验验证饱和点、恢复时间、消隐效率、虚警和真实性能退化。

## 5.3  结论表达应避免的三种错误

错误一：把M.2046的−197.9 dB(W/(m²·Hz))用于任何400 MHz卫星接收机。该值由ARGOS4具体噪声与BER余量推导。

错误二：只证明峰值功率低于生存电平，就声称“无干扰”。接收机可能不会损坏，但会长期饱和并丢失信号。

错误三：把RS.2537的最坏情况初评超限直接写成“系统不可共存”。正确结论应是“需要真实动态参数和设备特性的详细分析”。

# 6  术语与符号速查

| 缩写/符号 | 中文含义 | 本文中的作用 |
| --- | --- | --- |
| MSS | 移动卫星业务 | M.2046中的ARGOS4业务类别 |
| non-GSO | 非对地静止卫星轨道 | 低轨等非静止轨道系统 |
| DCP | 数据采集平台 | 向ARGOS4卫星发送低速数据 |
| spfd | 频谱功率通量密度 | 单位面积、单位带宽的入射干扰功率 |
| pfd | 功率通量密度 | 单位面积内的干扰功率 |
| EESS（active） | 卫星地球探测业务（有源） | 星载SAR所属业务 |
| RNSS | 卫星无线电导航业务 | GPS、GLONASS、Galileo、QZSS等 |
| PDC | 超过门限脉冲的有效占空比 | 强脉冲造成信号空白的时间比例 |
| RI | 低于门限脉冲的平均噪声密度比 | 弱脉冲对热噪声的相对贡献 |
| NLIM | ADC饱和电压与1σ噪声电压之比 | 描述接收机量化/限幅结构 |
| τr | 过载恢复时间 | 脉冲结束后接收机仍不可用的时间 |
| Δf | chirp与接收通带的重叠带宽 | 决定有效脉宽 |

# 7  主要来源与版本说明

1）Recommendation ITU-R M.2046-0，Characteristics and protection criteria for non-geostationary mobile-satellite service systems operating in the band 399.9-400.05 MHz，12/2013。ITU官方目录显示该版本为现行主版本。

官方页面：https://www.itu.int/rec/R-REC-M.2046/en

2）Report ITU-R RS.2537-0，Representative system characteristics and examples of evaluating interference into receiving earth stations in the RNSS from spaceborne SAR sensors in the EESS（active）in the 1215–1300 MHz band，09/2023。

官方报告目录：https://www.itu.int/pub/R-REP-RS/en

3）用于理解RS.2537程序关系的配套文件包括ITU-R M.1902、M.2030、M.2220、M.2305及RS.2165。本文仅在RS.2537明确引用的范围内说明其作用，没有用配套文件替换原报告中的参数或结论。

最终使用原则：正式频率协调、许可证申请和系统验收必须以ITU正式文本、最新《无线电规则》、所在国家频率划分、主管部门要求和设备实测数据为准。