ITU-R RS.2537-0 方法详细演算

SAR5 对 GPS SBAS 地面参考接收机的脉冲干扰初步评估

基于 Report ITU-R RS.2537-0（2023）附件2典型算例

选取工况：1236.5 MHz / 14 MHz Chirp / PRF 1860 Hz / 脉宽 37.63 μs

中文工程解读与逐步复算

目录

在Word中右击此处并选择“更新域”，即可生成目录。

# 1  文档说明与案例选择

RS.2537-0在ITU-R分类中属于研究报告（Report），并非建议书（Recommendation）。该报告给出了如何将ITU-R M.2030的脉冲干扰评估模型应用于“1215–1300 MHz星载合成孔径雷达（SAR）干扰卫星无线电导航业务（RNSS）地面接收机”的初步评估实例。

本文件完整复算报告附件2中的一组代表性参数：标准SAR5以1236.5 MHz为中心频率、14 MHz线性调频带宽、PRF为1860 Hz、脉宽为37.63 μs，照射GPS卫星增强系统（SBAS）地面参考接收机。该工况是报告表13中14 MHz波形对应的最大PDC工况，报告给出的最终新增劣化为0.387 dB。

本文中的公式、参数和判定逻辑均以RS.2537-0为基础；文末关于允许PDC和允许重叠带宽的反算，是在报告公式基础上的工程延伸，不是报告直接列出的数值。

# 2  RS.2537-0方法的总体流程

| 阶段 | 核心问题 | 主要输出 |
| --- | --- | --- |
| 1. 峰值链路计算 | 最坏主瓣照射时，RNSS输入端峰值功率多大？ | P_RFI,pk |
| 2. 生存与饱和判定 | 是否烧毁？是否进入压缩或饱和？ | 生存裕量、饱和超量 |
| 3. 频谱重叠计算 | SAR Chirp中有多少频率落入RNSS通带？ | Δf、重叠比η |
| 4. 有效脉宽与PDC | 每个脉冲使RNSS实际丢失多长时间？ | PW_eff、PDC_Y |
| 5. 多源聚合 | 新增SAR与既有脉冲背景如何叠加？ | PDC_base+Y、R_I,total |
| 6. 性能劣化判定 | 新增源造成的有效噪声劣化是否超限？ | D_dB与允许值比较 |

报告将评估分成两层：第一层进行前端安全与饱和筛查，假定RNSS接收机处在SAR主波束内，暂不计接收机滤波；第二层在确认“不会损坏但可能饱和”后，进一步计入调频谱与接收通带的重叠、接收机恢复时间、PDC以及基线干扰环境。

若峰值功率低于接收机生存电平，但高于“输入饱和电平以下15 dB”的工程筛查线，则应继续计算接收机性能劣化。

# 3  本次演算使用的参数

## 3.1  SAR5发射参数

| 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 峰值发射功率 | 6120 W（37.9 dBW） | 报告表1 |
| 发射天线峰值增益 | 36.6 dBi | 主瓣最坏几何 |
| 峰值EIRP | 74.5 dBW | 37.9 + 36.6 |
| 中心频率 | 1236.5 MHz | SAR5可选中心频率之一 |
| 线性调频带宽 | 14 MHz | Chirp带宽 |
| 脉冲宽度 | 37.63 μs | 与PRF联动以保持约7%占空比 |
| PRF | 1860 Hz | 表13高PRF工况 |
| 发射占空比 | 约7% | 37.63 μs × 1860 Hz |
| 最坏星地距离 | 636.65 km | 报告表11 |
| 自由空间损耗 | 150.5 dB | 报告表11 |
| 极化失配损耗 | 1.46 dB | 报告采用值 |

## 3.2  SBAS地面参考接收机参数

| 参数 | 取值 | 物理意义 |
| --- | --- | --- |
| 接收天线增益 | −2 dBi | 最坏峰值链路预算采用值 |
| 输入饱和电平 | −135 dBW | 超过后发生增益压缩/饱和 |
| 输入生存电平 | −10 dBW | 峰值超过可能损伤前端 |
| 过载恢复时间 τ_r | 1 μs | 脉冲结束后恢复所需时间 |
| 预相关滤波器中心 | 1227.6 MHz | GPS L2 P(Y)相关通道 |
| 等效矩形预相关带宽 | 20.5 MHz | 报告附件2估算值 |
| N_LIM | 1 | 硬限幅型模型，可用简化公式 |
| 基线PDC | 0.0793 | 既有脉冲干扰最坏背景 |
| 基线R_I | 0 | 基线弱脉冲项 |
| 基线I_0,WB/N_0 | 0.3925 | 既有连续宽带干扰背景 |
| 允许新增劣化 | 0.2 dB | M.2030表2/RS.2537表9 |

# 4  第一步：将峰值功率换算为dBW并计算EIRP

SAR5峰值功率为6120 W。功率从瓦换算为dBW时使用10log10(P/W)：

P_tx,pk = 10 log₁₀(6120) P_tx,pk ≈ 37.87 dBW ≈ 37.9 dBW

加上发射天线峰值增益36.6 dBi，得到峰值等效全向辐射功率：

EIRP_pk = P_tx,pk + G_tx EIRP_pk = 37.9 + 36.6 = 74.5 dBW

该结果与RS.2537-0表1中SAR5的峰值EIRP一致。

# 5  第二步：计算SBAS接收机输入端峰值干扰功率

报告的最坏情况假设是：RNSS接收机位于SAR主波束内，采用峰值发射功率和峰值发射增益，不计RNSS滤波。峰值链路预算为：

P_RFI,pk = P_tx,pk + G_tx + G_rx − L_fs − L_pol − L_other

本例未单列其他附加损耗，因此取L_other = 0。代入报告表11参数：

P_RFI,pk = 37.9 + 36.6 + (−2.0) − 150.5 − 1.46 P_RFI,pk ≈ −79.46 dBW 报告表11舍入结果：P_RFI,pk = −79.48 dBW

# 6  第三步：判断是否超过接收机生存电平

SBAS接收机生存电平为−10 dBW。峰值干扰为−79.48 dBW，二者之间的生存裕量为：

M_survival = P_survival − P_RFI,pk M_survival = −10 − (−79.48) = 69.48 dB

因此，SAR5峰值干扰比接收机损伤门限低约69.5 dB，不会造成接收机前端烧毁或永久损伤。

这里应注意：dBW为对数功率，数值越接近0表示功率越大。因此−79.48 dBW远小于−10 dBW。

# 7  第四步：判断是否造成接收机饱和

SBAS接收机输入饱和电平为−135 dBW。峰值干扰相对饱和电平的超量为：

ΔP_sat = P_RFI,pk − P_sat ΔP_sat = −79.48 − (−135) = 55.52 dB

SAR脉冲到来时，峰值干扰高出接收机饱和电平约55.5 dB，因此接收机将进入强饱和状态。

RS.2537-0还定义了进入性能劣化计算的筛查线：

P_screen = P_sat − 15 dB P_screen = −135 − 15 = −150 dBW

实际峰值−79.48 dBW显著高于−150 dBW，所以必须继续进行PDC和性能劣化评估。结论可概括为：不会烧毁，但会强烈饱和。

# 8  第五步：计算SAR信号与SBAS滤波器的频谱重叠

## 8.1  SBAS预相关滤波器频率范围

SBAS等效矩形滤波器中心频率为1227.6 MHz，带宽为20.5 MHz。

f_rx,L = 1227.6 − 20.5/2 = 1217.35 MHz f_rx,H = 1227.6 + 20.5/2 = 1237.85 MHz SBAS等效通带：1217.35–1237.85 MHz

## 8.2  SAR5调频脉冲频率范围

SAR5中心频率为1236.5 MHz，Chirp带宽为14 MHz。

f_SAR,L = 1236.5 − 14/2 = 1229.5 MHz f_SAR,H = 1236.5 + 14/2 = 1243.5 MHz SAR频谱范围：1229.5–1243.5 MHz

## 8.3  计算交叠带宽与重叠比

两个频带的交集为1229.5–1237.85 MHz，因此：

Δf = 1237.85 − 1229.5 = 8.35 MHz η = Δf / B_chirp = 8.35 / 14 = 0.59643 ≈ 0.5964

因此，14 MHz线性调频脉冲中约59.64%的扫频时间落入SBAS等效接收通带。报告表13给出的重叠比正是0.5964。

# 9  第六步：计算有效脉冲宽度

对于线性调频信号，报告将落入RNSS预相关通带的那一部分脉冲时间定义为有效脉宽：

PW_eff = PW × (Δf / B_chirp)

PW_eff = 37.63 μs × 0.5964 PW_eff ≈ 22.445 μs

这意味着，原始脉冲虽然持续37.63 μs，但只有约22.445 μs对应的瞬时频率落入SBAS通带，不能直接用完整脉宽计算有效PDC。

# 10  第七步：加入接收机过载恢复时间

接收机在干扰脉冲结束后并不能立即恢复。SBAS恢复时间τ_r = 1 μs，因此每个SAR脉冲造成的总信号损失时间为：

PW_loss = PW_eff + τ_r PW_loss = 22.445 + 1 = 23.445 μs

# 11  第八步：计算新增SAR5脉冲源的PDC

RS.2537-0公式（5）为：

PDC_Y = (PW_eff + τ_r) × PRF

将23.445 μs换算为秒并代入PRF = 1860 Hz：

PDC_Y = 23.445 × 10⁻⁶ × 1860 PDC_Y = 0.0436077 PDC_Y = 4.36077% ≈ 4.361%

该结果与报告表13中的4.361%一致。

## 11.1  PDC中脉冲与恢复时间的贡献

PDC_pulse = 22.445 × 10⁻⁶ × 1860 = 0.0417477 = 4.17477% PDC_recovery = 1 × 10⁻⁶ × 1860 = 0.00186 = 0.186% PDC_Y = 4.17477% + 0.186% = 4.36077%

恢复时间虽然只有1 μs，但由于每秒重复1860次，仍会使PDC增加0.186个百分点。

## 11.2  与SAR原始发射占空比的区别

DC_tx = PW × PRF DC_tx = 37.63 × 10⁻⁶ × 1860 ≈ 0.06999 ≈ 7.0%

| 占空比定义 | 结果 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| SAR原始发射占空比 | 约7.0% | 完整脉宽×PRF |
| 通带内脉冲占空比 | 约4.175% | 仅计频谱重叠部分 |
| 有效丢失PDC | 约4.361% | 通带内脉宽+恢复时间 |

因此，RS.2537-0并不是把SAR的7%发射占空比直接代入，而是计算“接收机实际失去有效导航信号的占空比”。

# 12  第九步：与原有基线脉冲干扰聚合

SBAS接收机所处环境中还存在地面监视雷达等既有脉冲源。报告表9给出的基线PDC为0.0793。对于时间上可能重叠的不同强脉冲源，不能简单相加，而应按未受干扰时间的补集相乘：

1 − PDC_base+Y = (1 − PDC_base)(1 − PDC_Y) PDC_base+Y = 1 − (1 − 0.0793)(1 − 0.04361) PDC_base+Y = 1 − 0.9207 × 0.95639 PDC_base+Y ≈ 0.119452 = 11.945%

若直接相加会得到12.291%，而补集乘积结果为11.945%。差值反映了基线脉冲和SAR脉冲在时间上重叠的可能性。对于低于门限的弱脉冲，参数R_I则按功率密度比直接求和。

# 13  第十步：选择正确的接收机劣化公式

SBAS接收机的N_LIM = 1，且本例将SAR5视为超过饱和门限的强脉冲源，因此R_Y≈0；表9中的基线R_I也为0。此时可采用报告公式（8）的硬限幅简化形式：

N₀,EFF+Y / N₀,EFF = 1 / (1 − PDC_Y)²

这里N₀,EFF表示加入SAR5以前的有效噪声密度，N₀,EFF+Y表示加入SAR5以后。虽然表9还给出了基线PDC和连续干扰比I₀,WB/N₀，但在N_LIM = 1、R_I = R_Y = 0的增量劣化比中，公共基线项相互约掉，最终只与新增源PDC_Y有关。

这并不表示原有基线干扰不存在，而是表示0.2 dB允许值针对的是“在既定基线环境上，新增SAR5造成的额外劣化”。

# 14  第十一步：计算线性有效噪声劣化比

D_linear = 1 / (1 − 0.04361)² D_linear = 1 / 0.95639² D_linear ≈ 1.09328

加入SAR5后，有效噪声与干扰密度相对于基线增加：

(1.09328 − 1) × 100% = 9.328%

即有效噪声密度约增加9.33%。

# 15  第十二步：转换为dB劣化

报告以有效噪声密度比的dB值作为新增脉冲干扰劣化量：

D_dB = 10 log₁₀(N₀,EFF+Y / N₀,EFF) D_dB = 10 log₁₀[1 / (1 − PDC_Y)²] D_dB = −20 log₁₀(1 − PDC_Y)

D_dB = −20 log₁₀(1 − 0.04361) D_dB = −20 log₁₀(0.95639) D_dB ≈ 0.387 dB

从性能角度看，也可以表述为：接收机有效C/N₀相对于基线下降约0.387 dB。该数值与RS.2537-0附件2第3.1.2节完全一致。

# 16  第十三步：与允许劣化值比较

D_allow = 0.2 dB D_actual = 0.387 dB ΔD = 0.387 − 0.2 = 0.187 dB

由于0.387 dB > 0.2 dB，本工况在RS.2537-0/M.2030初步评估中判定为超限。

严格结论应写成：SAR5采用1236.5 MHz中心频率、14 MHz Chirp、37.63 μs脉宽和1860 Hz PRF时，对SBAS地面参考接收机造成的新增脉冲干扰劣化超过0.2 dB允许值，应转入更详细分析。

初评超限不能直接等同于“两系统绝对不能共存”。更详细的分析应引入实际轨道、时变方向图、真实接收滤波器、工作模式、照射持续时间和多星聚合。

# 17  为什么该算例是保守的

附件2为展示解析方法，假设在至少数分钟的某一时间段内，SAR5接收峰值持续高于SBAS饱和电平，使接收机在每个脉冲期间都处于饱和。真实场景中，接收功率应是时间函数：

P_RFI(t) = P_tx + G_tx(t) + G_rx(t) − L_fs(t) − L_pol − L_misc

星地斜距随过境变化；

SAR波束仅在特定成像条带和观察角下照射接收机；

发射天线增益随主瓣、旁瓣和后瓣位置变化；

RNSS天线增益随卫星仰角和入射方向变化；

不同SAR模式、中心频率和带宽会改变频谱重叠；

真实接收滤波器不是理想矩形，带外阻塞与滤波裙边需另行计入。

因此，正常的详细分析应通过轨道仿真、SAR辐射方向图和RNSS接收天线方向图求得P_RFI(t)，再统计饱和事件的持续时间、PDC时间历程和超限概率。

# 18  同一案例中中心频率的影响

| SAR5中心频率 | 14 MHz频谱范围 | 与SBAS通带重叠 | 初步结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1236.5 MHz | 1229.5–1243.5 MHz | 8.35 MHz | PDC=4.361%，劣化0.387 dB，超限 |
| 1257.5 MHz | 1250.5–1264.5 MHz | 0 MHz | 理想矩形模型中PDC=0 |
| 1278.5 MHz | 1271.5–1285.5 MHz | 0 MHz | 理想矩形模型中PDC=0 |

报告由此认为，在其矩形滤波器近似下，SAR5采用1257.5或1278.5 MHz时，不会通过SBAS预相关通带形成该类脉冲劣化。

但PDC=0只表示理想通带内无重叠，并不代表真实设备绝对无干扰。详细分析仍需考虑接收滤波器裙边、SAR带外谱、功放非线性谱再生、前端阻塞和互调。

# 19  工程反算：满足0.2 dB时允许的最大PDC

以下是基于报告公式的工程反算，不是RS.2537-0直接列出的数值。要求：

−20 log₁₀(1 − PDC_max) ≤ 0.2

1 − PDC_max = 10^(−0.2/20) PDC_max = 1 − 10^(−0.01) PDC_max ≈ 0.02276 = 2.276%

本例实际PDC为4.361%，因此需要降低到当前值的：

2.276% / 4.361% ≈ 0.522 即PDC需降低约47.8%

# 20  工程反算：允许的最大频谱重叠比

保持脉宽37.63 μs、PRF 1860 Hz和恢复时间1 μs不变，由PDC = (PW·η + τ_r)PRF可得：

η_max = [PDC_max/PRF − τ_r] / PW η_max = [0.0227628/1860 − 1×10⁻⁶] / (37.63×10⁻⁶) η_max ≈ 0.2986

对应14 MHz Chirp允许的最大重叠带宽：

Δf_max = 14 × 0.2986 Δf_max ≈ 4.18 MHz

本例实际重叠为8.35 MHz。因此在其他条件不变的理想矩形滤波器模型下，需要将重叠宽度降至约4.18 MHz以下，才可能满足0.2 dB初评要求。

# 21  完整结果汇总

| 计算环节 | 计算结果 | 判定或含义 |
| --- | --- | --- |
| SAR5峰值EIRP | 74.5 dBW | 峰值发射功率+天线增益 |
| SBAS输入峰值干扰 | −79.48 dBW | 报告表11结果 |
| SBAS生存电平 | −10 dBW | 不会损坏，生存裕量69.48 dB |
| SBAS饱和电平 | −135 dBW | 峰值高出55.52 dB，强饱和 |
| 频谱重叠 | 8.35 MHz | 重叠比0.5964 |
| 有效脉宽 | 22.445 μs | 仅计通带内Chirp时间 |
| 单脉冲总损失时间 | 23.445 μs | 含1 μs恢复时间 |
| 新增SAR5 PDC | 4.361% | 报告表13一致 |
| 加入基线后的总PDC | 11.945% | 补集乘积聚合 |
| 有效噪声密度增加 | 约9.33% | 线性劣化比1.09328 |
| 新增dB劣化 | 0.387 dB | 相当于C/N₀下降约0.387 dB |
| 允许值 | 0.2 dB | SBAS新增脉冲源预算 |
| 初评结论 | 超限0.187 dB | 需要详细动态分析 |

# 22  方法的核心理解

会不会烧毁接收机？本例不会，峰值相对生存电平仍有约69.5 dB裕量。

会不会让接收机饱和？会，峰值高出饱和电平约55.5 dB。

每个脉冲实际让RNSS丢失多长时间？不是完整37.63 μs，而是频谱重叠后的22.445 μs，再加1 μs恢复时间。

这些丢失时间累积后是否超过任务预算？有效PDC为4.361%，对应0.387 dB新增劣化，高于0.2 dB。

因此，RS.2537-0方法的实质不是简单比较“SAR峰值功率”和“RNSS干扰门限”，而是把前端生存、前端饱和、频谱重叠、接收机恢复、时间占用和既有干扰背景串成一条完整判定链。

当存在多个星载有源传感器可能同时照射同一RNSS接收机时，还必须考虑聚合影响。报告指出，可通过EESS（有源）系统运营方之间的运行协调降低潜在的聚合干扰。

# 附录A  关键公式速查

| 用途 | 公式 |
| --- | --- |
| 峰值干扰链路 | P_RFI,pk = P_tx,pk + G_tx + G_rx − L_fs − L_pol − L_other |
| 有效脉宽 | PW_eff = PW × (Δf/B_chirp) |
| 强脉冲PDC | PDC_j = (PW_eff + τ_r) × PRF_j |
| 弱脉冲占空比 | dc_k = PW_eff × PRF_k |
| 多强源PDC聚合 | PDC_total = 1 − ∏(1 − PDC_j) |
| 多弱源R_I聚合 | R_I,total = ΣR_I,j |
| 硬限幅新增劣化 | N₀,EFF+Y/N₀,EFF = 1/(1 − PDC_Y)² |
| dB劣化 | D_dB = −20log₁₀(1 − PDC_Y) |

# 附录B  原报告定位

| 内容 | RS.2537-0位置 |
| --- | --- |
| 六类SAR技术参数 | 附件1表1，报告印刷第5–6页 |
| 分析方法：损坏/饱和 | 附件1第4.1节，报告印刷第15页 |
| PDC、R_I和有效脉宽 | 附件1第4.2节，报告印刷第16–18页 |
| SBAS基线参数与0.2 dB允许值 | 附件1表9，报告印刷第19页 |
| SBAS峰值干扰链路 | 附件2表11，报告印刷第22页 |
| SAR5—SBAS PDC计算 | 附件2表13/14，报告印刷第24页 |
| 0.387 dB和0.349 dB结果 | 附件2第3.1.2节，报告印刷第25页 |

# 参考文献

[1] Report ITU-R RS.2537-0, Representative system characteristics and examples of evaluating interference into receiving earth stations in the radionavigation-satellite service (space-to-Earth) from spaceborne synthetic aperture radar sensors in the Earth exploration-satellite (active) service in the 1 215–1 300 MHz band, 2023.

[2] Recommendation ITU-R M.2030-0, Evaluation method for pulsed interference from relevant radio sources other than in the radionavigation-satellite service to RNSS systems and networks, 2012.